Если печка неисправна

С начала года в городе Прокопьевске произошло  32 пожара, в огне которых  погибло 7 человек. Из них на территории Зенковского  района  произошло 7 пожаров, погиб 1 человек. Анализ показал, что основная причина произошедших пожаров – нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительных печей.

При эксплуатации печного отопления необходимо выполнять следующие требования :

-печь не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам, между ними оставляют воздушный промежуток («отступку») на всю высоту печи;

- печь должна иметь самостоятельный (отдельный от всего здания) фундамент;

- запрещено использовать для дымоходов керамические, асбоцементные и металлические трубы, а также устраивать глиноплетеные и деревянные дымоходы, для этих целей используется специальный огнеупорный кирпич;

- запрещено использовать для кладки печей раствор с применением цемента, он должен быть на основе глины;

- у печи должна быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный лист размерами 50х70 см без дефектов и прогаров;

- нельзя располагать ближе 0,5 м от топящейся печи мебель, занавески и др. горючие предметы, нельзя хранить щепу и дрова под печкой, развешивать над ней белье для просушки;

- при эксплуатации печи в зимнее время для предотвращения перекала отдельных частей печи рекомендуется топить 2-3 раза в день продолжительностью не более 1,5 часа;

- шлак и золу необходимо выносить в специально отведенные места, где все выгребаемое из топок заливается водой;

- вечером топить печь необходимо прекращать за 2 часа до сна;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать присмотр за ними малолетним детям;

- топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих  видов топлива, использовать для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся  и горючие жидкости, использовать дрова, превышающие размер топки печи;

- использовать печи без противопожарной разделки (отступки), использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

Нарушения правил устройства и эксплуатации печей послужили причиной большинства  пожаров из происшедших с начала года на территории города.

гос. инспектор г. Прокопьевска

по пожарному надзору                                                                        О.В. Антоненко